Школьный этап

Всероссийской олимпиады школьников

по Технологии (Культура дома и декоративно-прикладное творчество)

2020/2021 учебного года

Комплект заданий для учеников 8-9 классов

Практический тур

Время выполнения – 2 часа.

Максимальное количество баллов: 40

Практический тур включает два задания:

Задание 1. Выполнить на швейной машине окантовочный шов с открытым

срезом. (20 баллов)

Материалы и инструменты: две детали: 1-я – 15 см × 8 cм, 2-я – 15 см × 2,5 см,

коробка или папка с инструментами и приспособлениями.

Последовательность выполнения:

Самоконтроль

 Машинные строчки должны быть ровные и аккуратные.

 Ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным вели-

чинам.

 Отсутствие строчек временного назначения.

 Наличие машинных закрепок.

 Качество ВТО.

 Соблюдение правил техники безопасности.

Максимальная оценка:

Задание 2. «Моделирование юбки с асимметричной застежкой»

Задание:

- Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.

- Найдите различия с базовой конструкцией прямой юбки (см. лист «Чертеж основы прямой юбки»).

- В соответствии с эскизом нанесите новые линии фасона и обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы юбки на листе «Контроль практического задания». Используйте для этого стрелки, значки, слова, список, алгоритм действий и т.д.

- Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги (чертеж на стр.6 можно использовать для разрезания).

- Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани;

- Аккуратно наклейте детали выкройки на лист «Результат моделирования».

- Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

| Эскиз | Описание модели |
| --- | --- |
|  | Юбка с запахом, зауженная книзу. На переднем полотнище юбки – асимметричная застежка на 4 пуговицы. На заднем полотнище юбки – средний шов. Правая и левая детали асимметричной застежки (запаха) доходят до талиевых вытачек. Края борта обработаны цельнокроенным подбортом. Верхний срез юбки обработан притачным поясом. Нижний срез юбки фигурный, обработан подкройными обтачками, заднее полотнище юбки длиннее переднего на 10 см. (см. эскиз). |

Чертеж основы прямой юбки для моделирования

(цветной лист бумаги)

Контроль практического задания

«Моделирование юбки с асимметричной застежкой»

Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы юбки.

Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)

Карта пооперационного контроля к практическому заданию 8-9 класса

«Моделирование юбки асимметричной застежкой»

| № | Критерии оценивания | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- |
| Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы юбки |  | 10 |  |
| 1 | Оформление линии бока (заужение) на переднем и заднем полотнище юбки (наличие надписей, значков) | 1 |  |
| 2 | Выполнение асимметричного припуска на застежку переднего полотнища юбки, наличие метки под пуговицы (правильным считать оформление края деталей застежки наклонной линей), (наличие надписей, значков) | 2 |  |
| 3 | Выполнение припуска на обработку края борта цельнокроеным подбортом (наличие надписей, значков) | 2 |  |
| 4 | Оформление фигурной линии низа юбки | 2 |  |
| 5 | Нанесение линии обтачки по нижнему срезу юбки | 2 |  |
| 6 | Построение пояса | 1 |  |
| Подготовка выкройки к раскрою: |  | 10 |  |
| 7 | Характер оформления линии бока (заужение) на переднем и заднем полотнище юбки | 1 |  |
| 8 | Характер моделирования асимметричного припуска на застежку (наклонная линия) | 1 |  |
| 9 | Характер оформления фигурной линии низа | 1 |  |
| 10 | Характер оформления обтачек (вогнутая линия) | 1 |  |
| 11 | Название деталей | 1 |  |
| 12 | Количество деталей | 1 |  |
| 13 | Направление долевой нити на всех деталях | 1 |  |
| 14 | Припуски на обработку каждого среза | 1 |  |
| 15 | Сгибы деталей, линии середины деталей, наличие метки под пуговицы | 1 |  |
| 16 | Аккуратность выполнения моделирования | 1 |  |
|  | Итого: | 20 |  |