ЛОГИН УЧАСТНИКА_________________________

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ 2019–2020 уч. г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

10–11 классы

Номинация «Культура дома, дизайн и технологии»

Практическая работа 1

Моделирование платья

Задание

- Внимательно прочтите описание предложенной модели, рассмотрите эскиз и чертёж основы плечевого изделия.

- Используя лист для вырезания, подготовьте шаблон основы плечевого изделия.

- На бланке ответов (бланк № 1) «Нанесение фасонных линий» подготовьте чертёж основы плечевого изделия (обведите шаблон).

- На обведённом чертеже основы плечевого изделия нанесите новые фасонные линии в соответствии с предложенным эскизом.

- Выполните моделирование: из цветной бумаги изготовьте детали выкройки для раскладки на ткани.

- На бланке ответов «Результат моделирования» разложите все детали с учётом сгиба ткани и направления долевой нити. Приклейте.

- Нанесите на детали выкройки надписи, необходимые для раскроя изделия.

| Эскиз модели | Описание внешнего вида модели |
| --- | --- |
|  | Летнее платье прямого силуэта с заниженной линией плеча, с прямой кокеткой по переду, выходящей из нижней точки проймы. На детали переда платья из-под кокетки выходят два рельефа. В линии рельефов по линии талии втачан пояс, завязывающийся сзади. По линии низа платье слегка заужено. Вырез горловины – «лодочка», углублён. В среднем шве спинки расположена шлица. Застёжка-молния обработана в среднем шве спинки. Срезы горловины и пройм обработаны обтачками. |

Лист для вырезания

Бланк ответов № 1. На цветной бумаге.

Бланк ответов № 2.

Карта пооперационного контроля к практической работе 1

| № | Критерии контроля | Баллы | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Нанесение линий фасона на основу чертежа (бланк ответов № 1) | 8 |  |
| 1 | Нанесение линии переноса нагрудной вытачки | 1 |  |
| 2 | Наличие надписи на чертеже «закрыть», «разрезать» | 1 |  |
| 3 | Нанесение линии горловины по переду | 0,5 |  |
| 4 | Нанесение линии горловины по спинке | 0,5 |  |
| 5 | Нанесение линии кокетки на детали переда | 0,5 |  |
| 6 | Нанесение линий для сужения детали переда в нижней части | 0,5 |  |
| 7 | Нанесение линий для сужения детали спинки в нижней части | 0,5 |  |
| 8 | Нанесение линии рельефа на детали переда | 0,5 |  |
| 9 | Нанесение линии обтачки по горловине на детали переда и спинки | 0,5 |  |
| 10 | Нанесение линии обтачки по пройме на детали переда и спинки | 0,5 |  |
| 11 | Нанесение линии шлицы на детали спинки | 1 |  |
| 12 | Выполнение полного комплекта деталей (средняя часть переда, боковая часть переда, кокетка переда, спинка, пояс, обтачки по горловине и пройме) | 1 |  |
| II | Подготовка выкройки к раскрою (бланк ответов № 2) | 12 |  |
| 1 | Нанесение деталей выкройки на бланк ответов с соблюдением направления нити основы | 1 |  |
| 2 | Наличие надписей названий деталей переда | 1 |  |
| 3 | Наличие надписи названия детали спинки | 0,5 |  |
| 4 | Наличие надписи названия детали пояса | 0,5 |  |
| 5 | Наличие надписи названия деталей обтачек | 0,5 |  |
| 6 | Указание количества деталей переда | 0,5 |  |
| 7 | Указание количества деталей спинки | 0,5 |  |
| 8 | Указание количества деталей обтачек | 0,5 |  |
| 9 | Указание количества деталей пояса | 0,5 |  |
| 10 | Наличие направления нити основы на деталях переда | 1 |  |
| 11 | Наличие направления нити основы на детали спинки | 0,5 |  |
| 12 | Наличие направления нити основы на детали пояса | 0,5 |  |
| 13 | Наличие направления нити основы на деталях обтачек | 0,5 |  |
| 14 | Припуски на обработку деталей переда | 1 |  |
| 15 | Припуски на обработку детали спинки | 0,5 |  |
| 16 | Припуски на обработку детали пояса | 0,5 |  |
| 17 | Припуски на обработку деталей обтачек | 0,5 |  |
| 18 | Указание линии сгиба на деталях переда | 0,5 |  |
| 19 | Указание линии сгиба на детали обтачки | 0,5 |  |
| 20 | Указание расположения застёжки на детали спинки | 0,25 |  |
| 21 | Указание расположения пояса на деталях переда | 0,25 |  |
|  | Итого: | 20 |  |

Практическая работа 2

Выполнение мережки «Столбики»

Задание

- Внимательно прочтите задание, рассмотрите предложенный фрагмент мережки.

- Подготовьте ткань к работе: выдерните по центру длинной стороны нити. Ширина продёржки (основы под мережку) – 1 см.

- Зафиксируйте иглу с нитью мулине в начале работы (количество нитей мулине зависит от толщины нитей ткани выполняемого образца), проденьте её на лицевую сторону ткани.

- Иглу проведите через 3 нити в полосе, сделайте петлю, обхватывая нити, и вновь выведите иглу на лицевую сторону в точке, где будет начинаться второй стежок. Затяните петлю, собирая продёрнутые нити в пучок.

- Вновь наберите равное количество нитей на иглу и выполните вторую петлю.

- Выполните узор до конца ткани (рисунок 1).

- Рабочую нить переведите на противоположную сторону и соберите в пучки эти же продёрнутые нити, чтобы получился ряд столбиков (рисунок 2).

- Проведите самоконтроль готового изделия.

- На карте пооперационного контроля заполните поле логин участника и прикрепите готовую работу в указанном месте.

Материала и инструменты: ткань – канва, размер ткани 15 см × 20 см, нитки мулине, ручные иглы, напёрсток, ножницы.

Карта пооперационного контроля к практической работе 2

| Логин участника _______________________________ |  |  | Эксперт 1 | Эксперт 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Контролируемые параметры | Максимальное количество баллов | Баллы по факту | Баллы по факту |
| 1 | Наличие рабочей формы (фартук, головной убор) | 1 |  |  |
| 2 | Аккуратное и грамотное выполнение продёржки, корректный подбор толщины нитей мулине | 3 |  |  |
| 3 | Качественное выполнение стежков мережки | 10 |  |  |
| 4 | Внешний вид (цветовая гамма ниток, аккуратность выполненной работы) | 5 |  |  |
| 5 | Соблюдение правил безопасной работы и правильная организация рабочего места | 1 |  |  |
|  | Итого: | 20 |  |  |
| Подпись эксперта |  |  |  |  |

Итоговый балл ____________________

Место прикрепления работы.