ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

2020-2021 учебный год

Направление: «Техника и техническое творчество»,

Направление:  «Культура дома, дизайн и технологии»

Задания практического тура

по 3D моделированию и конструированию

10-11 класс.

Задание: разработать, подготовить для печати и распечатать на 3D принтере прототип изделия «Тетраэдр».

Рисунок 1. «Тетраэдр».

Сконструируйте тетраэдр с фиксаторами из плоской развёртки, состоящей из равносторонних треугольников (см. рисунок 1.), в результате сборки которого должен получится тетраэдр со сторонами 40 мм и толщиной стенки 2 мм. Тетраэдр должен собираться из плоской развертки в объёмную фигуру и иметь возможность обратной разборки.

Крепления пазов и их размеры разработайте самостоятельно.  На рисунке 1 представлен один из вариантов собранной конструкции. При конструировании необходимо учитывать эргономику, эстетику и возможную усадку пластика.

Порядок выполнения работы:

– на бумажном носителе разработать эскиз прототипа с указанием габаритных размеров.

– выполнить электронную 3D-модель прототипа с использованием одной из программ: SketchUp, Компас 3D, Autodesk Inventor, Autodesk Fusion 360 и т.п.;

– сохранить файл проекта в формате STEP в указанной папке (на сетевом диске) с названием zadanie_номер участника_rosolimp;

– сделать скриншот дерева построения модели и сохранить в указанной папке (на сетевом диске) с названием zadanie_номер участника_tree_rosolimp;

– перевести электронные 3D-модели деталей изделия в формат .STL;

– подготовить модель развёртки тетраэдра для печати на 3D-принтере в слайсере (CURA или иной), выставить необходимые настройки печати в соответствии с параметрами печати и сохранить файл с названием zadanie_номер участника_rosolimp в формате программы – слайсера (gcode);

- выполнить скриншоты проекта в слайсере, сохранив в ту же папку (они должны показывать верные настройки печати) с названием zadanie_номер участника_slicer _rosolimp;

- запустить печать трёх одинаковых  деталей на 3D-принтере;

- собрать тетраэдр из напечатанных деталей;

- оформить чертеж развёртки тетраэдра максимально приближенный к требованиям ГОСТ и ЕСКД в необходимом количестве взаимосвязанных проекций, с проставленными размерами, осевые линии и т.д. Сохранить электронный чертеж в формате pdf под названием zadanie_номер участника_rosolimp.

Перечень сдаваемой отчетности:

1. Эскиз «от руки» на бумажном носителе.

2. Электронную 3D-модель - сохранить файл проекта в формате STEP в указанной папке (на сетевом диске) с названием zadanie_номер участника_rosolimp.

3. Скриншоты дерева построения модели.

4. Скриншоты проекта в слайсере.

5. Электронный чертеж в формате pdf.

6. Напечатанный и собранный из развёртки объёмный тетраэдр.

Рекомендации:

При разработке 3D модели, необходимо учитывать ряд требований к ней:

А. При разработке 3D модели рекомендуется учесть погрешность печати. Для уточнения зазоров и усадки рекомендуется напечатать пробник (например, пластина, с отверстиями разных размеров).

Б. При подготовке задания на печать в программе - слайсере любой 3D модели следует размещать деталь на оптимальной плоскости основания.

В. Не допускается отсутствие целостности сетки модели, рваная топология.

Г. Необходимо учитывать минимальные допустимые толщины элементов детали, а также возможную усадку конечного изделия.

Д. При подготовке задания на печать следует задать оптимальные параметры качества и заполнения модели в соответствии с конструкционными свойствами изделия и времени, отведенного на выполнение задания.

Время выполнения работы 2,5 часа.

Оптимальное время разработки 60 минут.

Критерии оценивания практической работы по 3D моделированию

| № п/п | Критерии оценивания | Рекомендуемые баллы (max) | Баллы участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Знание базового интерфейса работы с графическим 3D-редактором |  |  |
|  | Степень самостоятельности изготовления модели: - самостоятельно выполнял все операции при изготовлении модели (4 балла); - участнику требуются эпизодические подсказки по работе редактора, но после объяснения самостоятельно выполняют работу (2 балла); - участник постоянно задавал вопросы по работе с программой моделирования при изготовлении модели (0 баллов) | 4 |  |
| 2 | Технические требования |  |  |
|  | Отсутствуют дефекты деформации при усадке. | 2 |  |
|  | Наличие дерева построения модели | 1 |  |
|  | Качество крепления: - пазы имеют достаточный размер и форму для надёжного соединения, не требуется дополнительная механическая обработка. (4 балла) - требуется дополнительная механическая обработка.(2 балла) - не стыкуются (не совпадают по размерам) (0 баллов) | 4 |  |
|  | Печать всех деталей производилась одновременно. | 1 |  |
|  | Модель представлена в собранном виде. Имеется возможность разобрать тетраэдр. | 2 |  |
|  | Размеры напечатанной и собранной конструкции соответствуют габаритным размерам. +- 1 мм. (6 баллов) +- 2 мм. (4 баллов) +- 3 мм. (2 баллов) более 3 мм (0 баллов) | 6 |  |
| 3 | Настройки конфигурации |  |  |
|  | Командный код для принтера для печати модели в программе – слайсере (например CURA и иной) - Gcode получен, учтены все рекомендации настройки печати, сделаны скриншоты (4 балла), - Gcode получен, не учтены настройки (2 балла), - Gcode не получен, подготовка не выполнена (0 баллов). | 5 |  |
|  | Скорость выполнения работы: - Представлен готовые результат и документация раньше 2,5 часов (5 баллов). - Представлена документация раньше 2,5 часов, но печать не завершена (3 балла); - Печать не производилась в отведенные 2,5 часа (0 баллов) | 5 |  |
| 4 | Графическое оформление проекта |  |  |
|  | Рабочий эскиз на бумажном носителе На эскизе изображены все необходимые виды детали (2 балла) На эскизе проставлены необходимые для моделирования детали размеры (2 балла) Детализация достаточна для последующего моделирования (1 балл) | 5 |  |
|  | Чертеж в электронном виде выполнен - Имеется необходимое количество видов (1 балл) - Проставлены все необходимые размеры (2 балла) - Имеется выноска размера паза (1 балл) - Чертеж оформлен (рамка, надпись, выбор материала) (1 балл) | 5 |  |
|  | Итого: | 40 |  |