УТВЕРЖДАЮ:

Директор

общества с ограниченной ответственностью

«Санаторий Рассвет»

_________________/ Р.А.Полещук

«____» __________ 20____г.

ИНСТРУКЦИЯ № И-09-2022

По применению раствора гипохлорита натрия для целей дезинфекции

Раствор гипохлорита натрия применяют по следующим режимам:

1.Обеззараживание помещений (пол, стены), простой деревянной мебели, надворных установок проводят орошением растворами в концентрации 1% по активному хлору из расчета 300— 500 мл/м2 при экспозиции 1 час. По окончании дезинфекции помещения обязательно проветривают.

2.Для обеззараживания малоценных мягких вещей, а также ветоши, уборочного материала применяют растворы, содержащие 1 % активного хлора, из расчета 4-5 л на 1 кг сухого веса вещей и выдерживают в течение 1 часа.

3.Посуду обеззараживают при полном погружении в 0,25-1% по активному хлору раствор, в зависимости от наличия остатков пищи, на 1 час из расчета 1,5 л раствора на 1 комплект. По окончании дезинфекции посуду тщательно промывают водой.

4.Ванны, унитазы, раковины и другое санитарно-техническое оборудование двукратно обильно орошают растворами 1 % концентрации.

При выполнении дезинфекционных работ раствором гипохлорита натрия каждый работающий обязан строго соблюдать меры личной безопасности, для чего следует пользоваться индивидуальными средствами защиты (респиратор РУ-60 с патроном марки А; защитные очки, резиновые перчатки; защитные передники). При попадании растворов гипохлорита натрия и кальция на кожу и слизистую глаз необходимо быстро и обильно промыть струей чистой воды.

С Инструкцией ознакомлены:

| № | Должность: | Ф.И.О.: | Подпись: | Дата: |
| --- | --- | --- | --- | --- |